TEKSTUALNI DIO
1.1.KONCEPT

URBANIZAM

Probojem tunela željeznice, čitav blok omeđen Pazarom, bastionom Contarini i zgradom gimnazije presječen je na dva dijela, ostvarujući istovremeno snažnu pješačku površinu, koja završava na Pazaru. U predloženom rješenju taj se pješački koridor zadržava, s tim da se između zgrade javne i društvene djelatnosti te zgrade gimnazije formira mala pjaca kao novi prostor okupljanja koji prije svega povezuje spomenute dvije građevine koje su i programski povezane. Pojavom zgrade javnih I društvenih djelatnosti, škola, ukoju se i sada ulazi s dvorišne strane, dodatno se preko novostvorene pjace orjentira prema unutrašnjosti bloka. Prostor istočno od usjeka (prije svega zgrada gimnazije) imaju drugačiji režim korištenja od ‘superjavne’ pješačke ulice vezane na trgovački centar, stoga se između njih, uz istočni dio koridora formira drvored kao tampon zona između trgovačkog centra i škole.
STAMBENO POSLOVNI KOMPLEKS 

Regulacija nepravilne parcele prati cardo i decumanus i Dioklecianove palače. Kako je riječ o građevini koja u potpunosti zatvara blok, kao i o specifičnom širem kontekstu, rješenjem se nudi razvedena  tipologija koja omogućava osvjetljenu unutrašnjost bloka, afirmirajući je na taj način kao prostor ravnopravan pješačkim ulicama koje okružuju blok. 

Trgovački centar je fleksibilno organiziran duž polja poprečnih nosivih zidova unutar kojih se smještaju trgovine u različitim modulima, s mogućnošću međusobnog spajanja u veće jedinice preko otvora u poprečnim zidovima.
Stanovanje je organizirano oko glavne vanjske komunikacije ( kalete), koja prati cardo palače i predstavlja dodatni javni vanjski prostor stanovima stanovima koji su orjentirani na nju, dok su dupleksi iznad orjentirani prema krovnim terasama, ostvarujući tako ambijent dvora unutar kolektivnog stanovanja. Tako se ostvaruje višeznačnost prostora kao jedna od tipično medieranskih karakteristika prostora.
ZGRADA JAVNIH I DRUŠTVENIH DJELATNOSTI

Građevina se usjeca u bastion, u predviđeni rekonstruirani dio opisan u konzervatorskim smjernicama. Južni dio bedema, koji konzervatori ne spominju kao autentičan, modificira se i dobiva dva otvora zbog pristupa u trafo stanicu i garažu zgrade javnih i društvenih djelatnosti. Zgrada je projektirana fleksibilno i može ispunjavati više namjena ( galerija, knjižnica, multimedijalni centar, ili neke od njih kombinirano). 
1.2.KONSTRUKCIJA I MATERIJALI 

Osnovna konstrukcija je sustav poprečnih nosivih zidova, raspona 4,80 m. Iznimka je garaža zgrade javnih i društvenih djelatnosti, iznad koje raspon savladavaju nosači velikog raspona od prenapregnutog betona. Završna obloga je glatka bijela žbuka. Kao zaštita od sunca u trgovačkom centru su horizontalne profilacije, dok su otvori stambenih prostora zaštićeni škurama, kliznim kad je riječ o staklenim stijenkama, odnosno okretnim kad je riječ o prozorima. 
Zgrada javnih i društvenih djelatnosti ima zenitalno osvjetljenje zaštićeno polupropusnim bijelim PC elementima, te istočno osvjetljenje zaštićeno poliprozirnim bijelim lexan pločama koje također omugućuju difuzno osvjetljenje.
ISKAZ POVRŠINA:
	BR.
	NAMJENA
	NETO

POVRŠINA (m2)
	POVRŠINA OTVORENIH PROSTORA (m2)
	BRUTO

POVRŠINA (m2)

	
	
	
	
	

	1.
	STANOVANJE
	
	
	

	1.1.
	STANOVI
	
	
	

	
	A1…4-SOBNI + LOGGIA
	107,56
	8,29 
	

	
	A2…2-SOBNI + LOGGIA
	53,08
	5,19
	

	
	A3…3,5-SOBNI + LOGGIA
	86,58
	7,17
	

	
	A4…3-SOBNI + ATRIJ
	80,50
	7,90
	

	
	A5…1-SOBNI + LOGGIA
	28,90
	5,23
	

	
	A6…4-SOBNI + ATRIJ + LOGGIA
	102,96
	14,51
	

	
	B1…3-SOBNI + ATRIJ
	79,98
	7,90
	

	
	B2…2-SOBNI + LOGGIA
	56,56
	3,81
	

	
	B3…3-SOBNI + LOGGIA
	72,28
	4,91
	

	
	B4…3-SOBNI + ATRIJ
	80,45
	9,12
	

	
	B5…1-SOBNI + LOGGIA
	29,78
	5,71
	

	
	B6…3,5 SOBNI + ATRIJ + LOGGIA
	86,53
	10,70
	

	
	A7…4-SOBNI + ATRIJ
	107,56
	8,29
	

	
	A8…2-SOBNI + LOGGIA
	53,08
	5,19
	

	
	A9…3,5-SOBNI + LOGGIA
	86,58
	7,17
	

	
	A10…3-SOBNI
	80,50
	
	

	
	A11…1-SOBNI + LOGGIA
	28,90
	5,23
	

	
	A12…4-SOBNI + LOGGIA
	102,96
	8,05
	

	
	B7…3,5 SOBNI + KROVNA TERASA
	101,04
	45,25
	

	
	B8…3,5 SOBNI + KROVNA TERASA
	87,59
	10,41
	

	
	B9…3-SOBNI + KROVNA TERASA
	72,19
	32,67
	

	
	B10…3,5 SOBNI + KROVNA TERASA
	93,12
	40,82
	

	
	B11…3,5 SOBNI + KROVNA TERASA
	97,28
	15,26
	

	
	B12…3-SOBNI + KROVNA TERASA
	83,89
	38,16
	

	
	A13…5-SOBNI + KROVNA TERASA
	160,10
	69,20
	

	
	A14…3-SOBNI + KROVNA TERASA
	85,21
	8,71
	

	
	A15…3,5 SOBNI + KROVNA TERASA
	83,42
	7,17
	

	
	A16…3,5 SOBNI + KROVNA TERASA
	100,65
	45,22
	

	
	A17…3,5 SOBNI + KROVNA TERASA
	90,47
	10,71
	

	
	A18…3-SOBNI + KROVNA TERASA
	82,10
	35,30
	

	
	STANOVI UKUPNO
	2461,80
	483,25
	

	1.2.
	KOMUNIKACIJE
	
	
	

	
	ULAZNI PROSTORI
	128,69
	
	

	
	STUBIŠTA + LIFTOVI
	138,70
	
	

	
	KALETA + GALERIJE
	
	180,11
	

	
	STANOVANJE UKUPNO
	2729,19
	663,36
	3767,07

	
	
	
	
	

	2.
	TRGOVAČKI CENTAR
	
	
	

	
	PRODAJNI PROSTOR - PODRUM
	1882,21
	
	

	
	PRODAJNI PROSTOR - PRIZEMLJE
	783,15
	
	

	
	PRODAJNI PROSTOR - KAT
	369,14
	
	

	
	SERVISNI PROSTORI
	210,46
	
	

	
	VERTIKALNE KOMUNIKACIJE
	90,78
	
	

	
	PRODAJNI PROSTOR – PRIZEMLJE 
	518,59
	
	

	
	TRGOVAČKI CENTAR UKUPNO
	3854,33
	
	5221,44

	
	
	
	
	

	3.
	GARAŽA
	1910,43
	
	2149,89

	
	
	
	
	

	4.
	JAVNA I DRUŠTVENA DJELATNOST
	
	
	

	
	ULAZ
	24,22
	
	

	
	LOBBY
	374,48
	
	

	
	MULTIMEDIJALNA DVORANA - PODRUM
	175,15
	
	

	
	MULTIMEDIJALNA DVORANA - PRIZEMLJE
	175,15
	
	

	
	MULTIMEDIJALNA DVORANA - GALERIJA
	109,13
	
	

	
	GALERIJA
	312,10
	
	

	
	VELIKA ARHIVA
	104,98
	
	

	
	MALA ARHIVA
	34,93
	
	

	
	LABORATORIJ ZA RESTAURACIJU
	38,36
	
	

	
	FOTOLABORATORIJ
	21,23
	
	

	
	RADIONICA
	20,46
	
	

	
	ADMINISTRACIJA
	36,92
	
	

	
	GARDEROBA
	38,10
	
	

	
	SANITARIJE
	103,68
	
	

	
	VERTIKALNE KOMUNIKACIJE
	128,62
	
	

	
	SERVISNE PROSTORIJE
	94,79
	
	

	
	GARAŽA
	537,75
	
	

	
	MULTIMEDIJALNI CENTAR UKUPNO
	2330,05
	
	2128,11

	
	
	
	
	

	
	SVEUKUPNO (1.-4.)
	10824,00
	
	13272,1


Parcela 28/F1 – poslovno-stambena namjena

Pp


= 2218,60 m2
Izgrađenost

= 1605,06 m2
>
Kig = 72,34 %

Brutto


= 7284,95 m2
>
Kis = 3,28
Podzemni BRP
= 4259,00 m2
Parcela 28/F5 – javna i društvena namjena

Pp


= 719,31 m2
Izgrađenost

= 719,31 m2
>
Kig = 100 %

Brutto


= 1438,62 m2
>
Kis = 2,00
Podzemni BRP
= 1438,62 m2
Parcela 28/B – poslovna namjena

Pp

= 420,91 m2
Izgrađenost
= 41,84 m2
>
Kig = 9,90 %

Brutto

= 41,84 m2
>
Kis = 0,10

Parcela 28/C – poslovna namjena

Pp

= 506,73 m2
Izgrađenost
= 179,49 m2
>
Kig = 35,42 %

Brutto

= 179,49 m2
>
Kis = 0,35

POPIS PRILOGA :

LIST 1 – SITUACIJA

LIST 2 – TLOCRTI PODRUMA 2 I PODRUMA, PRESJEK 1-1

LIST 3 – TLOCRTI PRIZEMLJA I 1. KATA, PRESJEK 2-2 

LIST 4 – TLOCRTI 2. I 3. KATA, PRESJEK A-A, 2’-2’

LIST 5 – TLOCRTI  4. I 5. KATA, PRESJECI

LIST 6 – PROSTORNI PRIKAZI
